MZC-4质子磁力仪

- 应用范围

- 考古；

- 水文；

- 断层定位；

- 普查、详查、地质填图；

- 小型铁磁物体的探测等；

- 工程勘查，如管线探测等；

- 航空及海洋磁测的地面日变站；

- 矿产勘查，如铁矿、铅锌矿、铜矿等；

- 地震前兆监测，火山观测以及其它环境及灾害地质工作；

- 石油、天然气勘查，研究与油气有关的地质构造及大地构造等问题；

- 配合矿区勘探，研究矿体的埋深、产状和连续性，研究矿体的形状、大小，估计矿床规模；

- 主要特点及功能

- 独创双控制模式，既可用仪器面板键盘控制测量，也可通过手机App无线控制；

- GPS实时校准时钟，确保各移动站和基站时钟高度一致性；

- 全量程自动调谐，并提供手动调谐；

- 实时显示测量曲线，便于观察异常点；

- 配置GPS导航功能，方便用户快速定位；

- 采用全中文界面，更人性化的操作流程，使操作易懂，更简单；

- 便携式设计，整套系统使用军用背包背带，一人可完成全部测量任务；

- 高亮液晶显示器，方便户外强光下使用；

- 真双通道梯度测量，测量所需时间更短，并提供梯度连续测量功能，消除日变影响

（梯度测量需增配探头及专用探头架，基站测量需增配专用探头脚架）；

- 主要技术指标

- 主机重量：2.8Kg

- 探头重量：1.5Kg

- 无线通信距离：15米

- 允许梯度：≤8,000nT/m

- 电源：内置可充电锂电池

- GPS定位精度：＜2.5m CEP

- 主机体积：219mm×85mm×271mm

- 探头体积：174mm长×75mm直径

- 工作环境：温度为-40℃～+60℃

- 操作界面：面板/Android设备操作

MZC-4软件界面

基站测量间隔：2～60秒，可设定

- 测量范围：20,000nT～120,000nT

- 测量道数：1道（标配，可分时测梯度）

2道（选配，可同时测梯度）

- 存贮数据：8GB存储容量，带掉电保护功能（可选配更大容量）

- 灵敏度：0.05nT（精细模式）；

- 分辨率：±0.01nT；

- 蓝牙接口：通过蓝牙连接可将数据存储于智能手机上

- 测量精度：±0.2nT（精细模式）；±0.5nT（正常模式）

- 测量速度：≤3秒/读数（精细模式）；≤2秒/读数（正常模式）

- 通讯接口：具有蓝牙接口可将主机和Android系统设备连接

MZC-4 质子测力仪与GSM-19T质子磁力仪日变曲线对比图



蓝色：MZC-4质子磁力仪日变曲线

黄色：GSM-19T质子磁力仪日变曲线