找水仪

1.产品用途

- 寻找基岩水、裂隙水、岩溶水等各种类型地下水；

- 金属、非金属矿产资源勘探、城市物探、铁道桥梁坝基和防洪大堤隐患位置的勘探；

2.产品特点

- 集发射、接收功能于一体，体积小、重量轻。

- 多参数测量，可测量电压、电流、视电阻率、自然电位、视极化率、金属因数、半衰时、衰减度、激发比、偏离度及电压衰减曲线（即激电谱数据）。

- 大功率、宽量程、高精度，能更好的在高阻地区工作。

- 采用安卓智能手机等便携式设备操控，使用方便，支持多参数实测曲线动态显示。

- 可利用网络平台把测得的数据传回基地，以便及时解释处理。

3.技术指标

  - 接收部分:

- 电压测量范围：±30V

- 电压测量精度：±0.1% ±1个字

- 电压最高采样分辨率：0.1uV

- 输入阻抗：≥50ＭΩ

- 视极化率测量精度：±0.2%±1个字

- 电流测量范围：6A

- 电流测量精度：±0.1% ±1个字

- 电流最高采样分辨率：0.01uA

- 50HZ工频干扰抑制：80dB

- SP补偿范围：±10V

  - 发射部分：

- 最大发射功率：7.2KW

- 最大供电电压：1200V

- 最大供电电流：±6A

- 供电波形：脉宽1～60秒，占空比为1：1，双极性

  - 其它：

- 仪器电源：内置12V6Ah锂电（或外接12V电源），可连续工作24小时以上

- 主机接口：A、B、M、N，直流高压，外接电池及充电接口等

- 体积：360mm×290mm×170mm

- 重量：5.7kg

- 工作温度：-10℃～+50℃，95％RH

- 储存温度：-20℃～+60℃

4.工程案例

5.配套产品

- 一台EDZS-X电法智能找水仪；

- 一台EDDY-600升压电源箱；

- 两个不极化电极或者两根钢电极；

- AB线